NÁVOD

ZETA 7 Solution – ZHERMACK  -  Koncentrovaná dezinfekční kapalina pro otisky.

Jde o koncentrovaný dezinfekční přípravek bez obsahu aldehydů s širokým rozsahem účinku, který byl vyroben a testován v souladu s novými harmonizovanými evropskými předpisy o dezinfekci.

Zeta 7 Solution byl vyvinut pro vysokoúrovňovou a rychlou dezinfekci otisků ze silikonu (pro adiční a kondenzační), alginátů, polyetherů a polysíranů : otisk nemění své vlastnosti, nedochází k významným rozměrovým změnám a je kompatibilní se sádrou.

Složení: 100g roztoku Zeta 7 Solution obsahuje 7,7g dimethyl-didecyl-ammonium chloridu, 15g phenoxyethanolu, neionové tenzidy, aditiva, pomocné látky a potřebné množství vody do 100.

Rozsahu účinku: baktericidní, fungicidní (testováno na Candida albicans), tuberkulocidní, virucidní. Aktivita v suspenzi a povrchová aktivita testována v souladu s normami EN13727, EN13624, EN14348. Povrchová aktivita testována v souladu s normou EN14563. Virucidní aktivita testována v souladu s normou EN14476.

Použití: Okamžitě po provedení otisku ho opláchněte pod tekoucí vodou po dobu 30 sekund. Ponořte otisk na 10 minut do 1%-roztoku přípravku Zeta 7 Solution (pro dávkování použijte graduovanou odměrku nádobky a na 1 litr vody přidejte 10 ml přípravku Zeta 7 Solution). Vytáhněte otisk z lázně dochází k vysoké kontaminaci organickým materiálem (krev, sliny).

Aktivita v suspenzi: 	1 minuta  	baktericidní (EN13727)

1 minuta 	fungicidní (EN13624, Candida albicans)

1 minuta 	tuberkulocidní (EN14348)

Povrchová aktivita 	2,30 minut      	tuberkulocidní (EN14563)

Virucidní aktivita 	10 minut	„ špinavé „ podmínky  (EN14476)

Výstrahy, opatření a podmínky skladování: Tento výrobek je určen pro kvalifikované pracovníky, kteří jsou obeznámeni s požadovanými bezpečnostními normami.  Použijte ochranné rukavice. Pracujte v dobře větraných prostorách. Dobře uzavřený výrobek skladujte na suchém a chladném místě. Zabraňte kontaktu přípravku s ostatními dezinfekčními nebo čistícími přípravky. Případné mírné rozdíly v parfemaci jsou způsobeny přítomností přírodních látek a neznamenají újmu na kvalitě produktu. Bezpečnostní instrukce: R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R34 Způsobuje poleptání. R37 Dráždí dýchací orgány. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S45 V případě nehody, nepříznivé, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). S36/37/39 používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.