Cavit®

Cavit® - W

Cavit® - G

Provizorní výplňová hmota

Návod k použití

Popis produktu

CAVIT/-W-G je pod vlivem vlhkosti samostatně polymerizující provizorní výplňová hmota pro temporérní ošetření kavity. Konečná tvrdost hmoty těchto tří variant klesá podle jejich uvedeného pořadí. Materiál je pro medikamenty nepropustný. CAVIT - G je v celém kuse beze zbytku odstranitelný.

Návod uschovejte po celou dobu používání produktu.

Oblast využití

CAVIT  	pro oklusálně zatížené provizorní výplně

CAVIT - W 	se zvýšenou lepivostí po endodontickém ošetření

CAVIT - G 	pro temporérní inleje

Příprava

Abychom předešli případným netěsnostem tuby, použijte při vytlačení pasty přiložený klíč.

Využití

Vhodným nástrojem aplikujeme požadované množství materiálu do vlhké kavity. Materiál ztvrdne během několika málo minut. Výplň nesmí být vystavena po dobu 15 min. po aplikaci žádné zátěži.

Hluboké kavity není nutné úplně vyplnit. Při uzavírání medikamentózní vložky dbejte na aplikaci materiálu bez použití tlaku.

Pro odstranění temporérních výplní používejte rotujících instrumentů. Výplně s CAVITEM - G je možné vypáčit stabilní sondou.

# Upozornění

Tubu resp. šroubovací sklo je nutné kvůli reakci na vlhkost okamžitě po vyjmutí materiálu opět uzavřít.

# Kontraindikace

U citlivých osob se reakce na tento produkt nedá vyloučit. Při alergické reakci je nutné upustit od dalšího použití tohoto produktu.

Skladování a trvanlivost

Produkt skladujte při teplotě max. 25OC / 77OF .

Nepoužívejte produkt po uplynutí data záruční lhůty vyznačeném na obalu.

Otevřené tuby resp. šroubovací skla pokud možno brzy spotřebujte.

Balení

Normální balení:

4 CAVIT 	tuby  	se  7g

4 CAVIT - W tuby  	se  7g

1 CAVIT       	šroubovací sklo s 28g

1 CAVIT- W 	šroubovací sklo s 28g

1 CAVIT- G  	šroubovací sklo s 28g

Klinické balení:

20 CAVIT 	tub  	se  7g

20 CAVIT-W tub  	se  7g

Informační stav 04/98