PerioCare

Vysoce elastický parodontologický obvaz, který zatvrdne do pružné tvrdosti, neodlamuje se a zajišťuje odolnou ochranu tkáně.

- snadné dávkování: použijete rovnoměrné množství pasty a gelu

- snadná míchatelnost: pasta a gel se snadno a kompletně smíchá

- kompletní: nejsou třeba žádné další ingredience

- připraveno pro okamžité použití: 45 – 60 vteřin

- snadná formace do vláken různé tloušťky nebo délky pro jednoduchou aplikaci v ústech

- kohéznost: PerioCare je během pracovního času soudržný

- adhezivnost: PerioCare zůstává v ústech tak dlouho jak je potřeba bez smrštivosti nebo rozkladu

- snadná odstranitelnost

- přirozené zabarvení

- neutrální aroma a chuť

- neobsahuje eugenol

- bezpečný: neobsahuje azbest

- balení je vytvořeno pro účinné a snadné skladování; každá tuba je jasně označena, aby nedošlo k záměně mezi pastou a gelem

- ekonomické pro lékaře; balení obsahuje 177.4 ml; míchací podložka je součástí balení

NÁVOD K POUŽITÍ

PerioCare parodontologický obvaz se snadno připravuje a velmi pohodlně se používá. Je třeba dodržet jen několik jednoduchých kroků.

- Vytlačte stejné množství pasty (tuba 1) a gelu (tuba 2) na míchací podložku.

- Smíchejte pastu a gel pomocí spatuly, dokud nebude mít směs uniformní barvu. Dokonalé smíchání trvá cca 20 vteřin.

- Zformujte PerioCare pomocí spatuly do kompaktního tvaru.

- Vyzkoušejte lepkavost spatulou nebo prstem navlhčeným ve vodě. PerioCare je připravený k použití pomocí 45-60 vteřin (můžete si povšimnout, že PerioCare je exotermický během tohoto kroku).

- Vytvarujte PerioCare prsty do požadovaného tvaru. PerioCare zůstane zpracovatelný cca 4-5 minut. Potřebujete-li pracovní čas prodloužit, umístěte PerioCare do horké vody, kde změkne.

- Očistěte spatulu a nástroje ihned po použití. Nástroje je možno také očistit alkoholem nebo orange solventem (Wonder Orange).

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz