DMG

MiniDam

Pomůcka k ochraně dásní

CZ	Návod k použití

Obrázky

Obr. 1 - 5

Návod k použití		Česky

Popis výrobku

Pomůcka k ochraně dásní je ze silikonu a používá se k zajištění relativně suchého prostředí v malé oblasti kolem dvou zubů a k ochraně dásní před dentálními materiály.

Indikace

Zajištění relativně suchého prostředí v případě úplného chrupu, např. při použití výplňových materiálů Icon nebo Composite.

Kontraindikace

- Není vhodný k zajištění naprosto suchého prostředí.

- Nepoužívejte materiál v případě alergie na některou ze složek nebo v případě kontaktní alergie.

Základní bezpečnostní informace

- Pouze pro použití ve stomatologii!

- Uchovávejte mimo dosah dětí!

Vedlejší účinky

V současné době nejsou známy žádné systémové vedlejší účinky. V ojedinělých případech nelze vyloučit hypersenzitivitu na některé složky materiálu nebo kontaktní alergii.

Návod k použití

Zabraňte poškození pomůcky k ochraně dásní zubní nití nebo jinými materiály.

Nepoužívejte poškozenou pomůcku k ochraně dásní.

Doporučené použití

- Očistěte pracovní pole.

- Jsou-li zuby velmi blízko od sebe, oddělte je pomocí klínku.

- Jemně od sebe odtáhněte držáky a pomůcku k ochraně dásní tak napněte.

- Umístěte pomůcku k ochraně dásní přes zuby určené k ošetření a odtáhněte držáky od sebe (obr. 1).

- Umístěte mezizubní část pomůcky k ochraně dásní do aproximálních prostor.

Pozn.: Střední mezizubní část se používá k ochraně pracovního pole (obr. 2: A).

- Natáhněte pomůcku k ochraně dásní směrem k dásním, až budou mezizubní části pomůcky umístěné aproximálně (obr. 2).

- Pusťte pomůcku k ochraně dásní (obr. 3).

- Stáhněte pomůcku k ochraně dásní směrem ke krčku, kde jsou zuby izolovány

- Sklopte držáky směrem dolů (obr. 4).

- Je-li to třeba, odstraňte klínky.

- Zkontrolujte, zda je pomůcka k ochraně dásní správně umístěna podle potřeby (obr. 5).

- Podle potřeby je možné provést další opatření pro zajištění suchého prostředí (např. vatové válečky, odsávání).

- Proveďte ošetření.

- Sejměte pomůcku k ochraně dásní a zlikvidujte ji.

Likvidace

Po použití výrobek zlikvidujte v rámci komunálního odpadu.

Skladování a životnost

- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě (15-25°C)!

- Nepoužívejte po vypršení data exspirace!

Složení

- Silikonové elastomery, barviva, aditiva