Flairesse

Profylaktická pasta

Návod k použití

Popis výrobku

Čistící a leštící pasta pro profesionální čistění a leštění zubů jako součásti profylaktického ošetření. Profylaktická pasta Flairesse je dostupná v balení Unit Dose nebo v tubě a to ve dvou různých příchutích. Tři různé stupně abraze Vám dovolí přizpůsobit se situaci každého pacienta v závislosti na úrovni požadovaného čistění.

Indikace

- Odstraňuje povrchový měkký i tvrdý plak.

- Odstraňuje vnější skvrny (např od kávy, čaje, tabáku).

Kontraindikace

Nepoužívejte materiál:

- V případě alergií na obsažené látky nebo v případě kontaktních alergií

- Pokud není zaručena pacientova kontrola nad jeho polykacím reflexem

Základní bezpečnostní instrukce

- Pouze pro dentální účely!

- Uchovávejte mimo dosah dětí!

- Nepolykejte!

- Zabraňte kontaktu s pokožkou. V případě náhodného kontaktu s pokožkou postižené místo důkladně omyjte mýdlem a vodou.

- Zabraňte kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu oči okamžitě řádně vypláchněte dostatečným množstvím vody a v případě potřeby kontaktujte lékaře.

Vedlejší účinky

Spolykání nadměrného množství materiálu může způsobit nevolnost.

Způsob aplikace

- Jednorázové balení UnitDose

- Tuba

Návod k použití

- Lze použít jakékoliv komerčně dostupné profylaktické kartáčky a leštící kalíšky.

- DMG doporučuje používat profylaktické pasty jednu po druhé (snižovat stupeň abraze). Na okluzální povrchy použijte kartáčky.

- Unit Dose i tuba jsou vybaveny bezpečnostním uzávěrem. Před prvním použitím se přesvědčte, není-li poškozený.

Doporučené použití

Pozor! Nesprávné použití může vést k přehřátí.

Zajistěte, aby v leštícím kalíšku bylo dostatečné množství materiálu.

Pozor! Riziko polknutí při nedostatečném odsávání slin.

- Sliny musí být během ošetření řádně odsávány

Použití pasty v jednorázovém balení Unit Dose

Prosím pozor: každá jednorázová dávka UnitDose obsahuje dostatečné množství materiálu pro jedno profylaktické ošetření. Každá UnitDose může být použita pouze na jednoho jediného pacienta.

- Odtrhněte z Unit Dose bezpečnostní uzávěr a vyhoďte.

- Vložte Unit Dose do správného profylaktického držáku

- K naplnění nastavte leštící kalíšek na malou rychlost, podržte jej v profylaxní pastě a materiál vyzdvihněte.

- Leštícím kalíškem zpracujte pastu 20 vteřin na zub při 3000-5000 rpm

- Odsajte nadbytečnou profylaktickou pastu a nechte pacienta, aby ji vyplival.

Aplikace pasty z tuby

Prosím pozor: Aby Vám materiál nezasychal, tubu po použití okamžitě uzavřete.

- Při prvním použití tuby odšroubujte víčko, odtrhněte bezpečnostní uzávěr a vyhoďte.

- Vytlačte dostatečné množství materiálu na míchací blok

- K naplnění nastavte leštící kalíšek na malou rychlost, podržte jej v profylaxní pastě a materiál vyzdvihněte.

- Leštícím kalíškem zpracujte pastu 20 vteřin na zub při 3000-5000 rpm

- Odsajte nadbytečnou profylaktickou pastu a nechte pacienta, aby ji vyplival.

Složení

Pemza, glycerin, voda, kyselina o-fosforečná (>2%), příchutě a vůně, aditiva, fluorid sodný (2,72% odpovídá 1,23% fluoridových iontů).

Neobsahuje aspartam, gluten, sacharin

Obsahuje Xylitol

Skladování a trvanlivost

- Skladujte při pokojové teplotě (15-25°C/59-77°F)!

- Neskladujte v lednici!

- Nevystavujte přímému slunečnímu světlu!

- Nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby!

Dostupné velikosti výrobku

UnitDose

Jedno balení obsahuje 200 jednorázových dávek po 1,8 g. Dostupné v v následujících příchutích a úrovních abraze:

Máta

Jemná

Střední

Silná

Meloun

Jemná

Střední

Silná

Tuba

Jedno balení obsahuje jednu tubu po 75ml. Dostupné v v následujících příchutích a úrovních abraze:

Máta

Jemná

Střední

Silná

Meloun

Jemná

Střední

Silná