Návod k použití

Popis výrobku

Profylaktická pěna ke konečnému ošetření jako součást profesionálního čištění zubů (PČZ) a k integraci do individuálního prevenčního plánu. Profylaktická pěna je dostupná ve třech různých příchutích.

Indikace

Podporuje remineralizaci skloviny po profesionálním čištění zubů.

Kontraindikace

Nepoužívejte materiál:

- V případě alergií na obsažené látky nebo v případě kontaktních alergií

- Pokud není zaručena pacientova kontrola nad jeho polykacím reflexem

Základní bezpečnostní instrukce

- Pouze pro dentální účely

- Uchovávejte mimo dosah dětí

- Nepolykejte

- Zabraňte kontaktu s pokožkou. V případě náhodného kontaktu s pokožkou postižené místo důkladně omyjte mýdlem a vodou.

- Zabraňte kontaktu s očima. V případě náhodného kontaktu oči okamžitě řádně vypláchněte dostatečným množstvím vody a v případě potřeby kontaktujte lékaře.

- Nestříkejte směrem k otevřenému ohni!

- Nádoba je pod tlakem! Neotvírejte násilím! Nepropichujte ani nevystavujte ohni.

Vedlejší účinky

Spolykání nadměrného množství materiálu může způsobit nevolnost.

Návod k použití

- Plechovka je vybavena bezpečnostním uzávěrem. Před prvním použitím se ujistěte, že uzávěr není poškozen. Při prvním použití plechovky odlomte víčko hubice jemným zatlačením vpřed.

- Dobře protřepejte nejméně 30 vteřin před každým použitím!

Doporučené použití

Pozor! Riziko polknutí při nedostatečném odsávání slin.

- Sliny musí být během ošetření řádně odsávány

Prosím pozor: jediná aktivace hubice vyprodukuje dostatečné množství materiálu pro jeden zubní oblouk.

- Držte plechovku vertikálně hubicí dolů k aplikační lžíci

- Aktivujte hubici pro vytlačení pěny do aplikačí lžíce

- Osušte povrch zubu

- Nasaďte aplikační lžíci na zubní oblouk

- Nechte aplikační lžíci na zubním oblouku jednu minutu

- Vyjměte aplikační lžíci po uběhnutí doby reakce

- Nechte pacienta, aby vyplival nadbytečnou profylaxní pěnu

Prosím pozor: 	pro zaručený účinek informujte pacienty, aby třicet minut po použití pěny nedělali následující:

- jíst

- pít

- vyplachovat si ústa

Složky

Voda, příchutě a vůně, aditiva, fluorid sodný (2,72% odpovídá 1,23% fluoridových iontů).

Neobsahuje aspartam, gluten, sacharin

Neobsahuje CFC

Obsahuje Xylitol

Skladování a trvanlivost

- skladujte při pokojové teplotě (15-25°C/59-77°F)!

- neskladujte v lednici

- nevystavujte přímému slunečnímu světlu!

- Nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby!

Dostupné velikosti výrobku

Balení obsahuje plechovku po 125g dostupnou v následujících příchutích:

Máta

Meloun

Jahody