PermaCem Automix Dual

PermaCem  Smartmix Dual

Gratulujeme k Vašemu rozhodnutí zakoupit si PermaCem Dual.

PermaCem Dual je dvojím způsobem tvrdnoucí  kompomerní cement, určený pro permanentní upevnění korunek, můstků, inlejí a onlejí.

Výhody

- Zvláště vhodné pro celokeramické restaurace

- Automatické namíchání

- Výborné napasování díky nízké minimální tloušťce filmu

- Izolace proti tepelným vlivům

- Radiopakní

- Uvolnění fluoridů

Aplikace

Příprava

- Před cementováním pečlivě vymyjte a vysušte vnitřní povrch restaurace

K usnadnění čištění aplikujte na vnější okraje restaurace separující medium (např. vazelína, glycerin)

Cementování celokeramických restaurací: naleptejte a nasilanizujte vnitřní část restaurace, prosím sledujte příslušné návody pro použití.

- Pečlivě odstraňte veškerý provizorní cement ze zubu.

- Vypláchněte a vysušte vzduchovou stříkačkou nebo absorpčním materiálem, vyhněte se nahromadění tekutiny. Neodsávejte.

Příprava aplikace

PermaCem Automix Dual

Zde bude obrázek s tímto popisem

1.	Stiskněte malou páčku vzadu na pistoli typ 25 a vytáhněte píst úplně dozadu.

2.	Zdvihněte plastovou páku do horní polohy a nasaďte kartuši. Dbejte, aby zářezy u kartuše

korespondovaly s pistolí. Páku zaaretujte.

- Před nasazením míchací kanyly otočte uzavírací čepičku o 90° proti směru hodinových ručiček a sejměte ji. Čepičku ponechávejte na kartuši, kdykoliv tuto nepoužíváte.

- Nasaďte novou míchací patronu. dbejte přitom na správnou orientaci kanyly.

5.	PermaCem se namíchá stisknutím páky pistole typ 25 a aplikuje se přímo.

Vyjmutí kartuše

Stiskněte malou páčku vzadu (obr. 1) na pistoli typ 25 a píst vytáhněte vzad. Zdvihněte plastovou páku (obr. 2) a patronu vyjměte.

Permacem Smartmix Dual

Zde bude obrázek s tímto popisem

1 Před nasazením Smartmix  kanyly odstraňte víčko stříkačky pootočením o 90° proti směru hodinových ručiček.

2 Nasaďte Smartmix kanylu na stříkačku.  Přiložte odpovídající zářezy na kanyle a stříkačce .

3 Otočte kanylu o 90° ve směru hodinových ručiček až se zaaretuje. Materiál je míchán  v kanyle a může být aplikován přímo.

Text  pro obrázek bez čísla

Ponechejte použitou kanylu na stříkačce, slouží jako uzávěr.

Bonding

Jestliže  je retence preparovaného pilíře silně snížena, použijte vhodný bond. Bez bondu se dosáhne adheze PermaCem Dualu klasickou cementovou retencí.

Nepoužívejte PermaCem Dual s jednosložkovými bondy. Při aplikaci hydrofilního primeru a bondu (dvou či třísložkového bondovacího systému) prosím sledujte příslušné návody k použití.

Cementování

- Vytlačte PermaCem Dual buď do restaurace nebo na restauraci z kanyly. Pracovní doba od začátku namíchání je 2 minuty.

- Usaďte restauraci pod lehkým tlakem. Zkontrolujte usazení, potom nechte pacienta se pomalu zakousnout do okluze. Může být použita zákusná tyčinka.

- Po umístění PermaCem Dual ztvrdne v podmínkách dutiny ústní během 1,5-2 minut do těstovitého stavu, který umožní snadné odstranění přebytku.

Čištění : 1-2 minuty po umístění !

- Ozařte materiál běžnou halogenovou lampou po dobu nejméně 20 vteřin, po té je restaurace

počátečně fixovaná.

Vysoce opákní keramické materiály např.  s jádry z kysličníku hlinitého mohou efekt ozáření inhibovat.

Upevnění restaurace: ozáření 20 vteřin.

Restaurace je plně funkční po 5 minutách.

Kompletní ztuhnutí: 5 minut po umístění.

Cištění

Odstranění nadbytečného materiálu by mělo být odstraněno v těstovitém stavu (1,5-2 minuty po aplikaci). Snadné odstranění přebytečného materiálu v interproximálních oblastech je možné pouze během této fáze.

- Odstraňte veškerý přebytečný cement z okrajů pomocí scaleru. Začněte s interproximálními oblastmi.

- Jemně vyčistěte dentální nití v interproximálních oblastech.

Upozornění

- Nepoužívejte PermaCem Dual společně s materiály obsahujícími eugenol. Doporučujeme použití provizorních cementů bez eugenolu (např. od  DMG TempoCem Ne Automix).

- Cementování teleskopických korunek a můstků : prosím zajistěte, aby se PermaCem Dual nedostal mezi primární a sekundární korunku pomocí vhodného separujícího činidla.

Složení

Skloionomer v Bis-GMA matrix dentálních pryskyřic, aktivátor, katalyzátor a přídavky.

Vedlejší efekty

Dosud nejsou známé žádné systémové vedlejší účinky. Nedoporučujeme použití PermaCemu jsou-li známé alergie na některé složky PermaCemu.

V řídkých případech mohou existovat kontaktní alergie.

Skladování

- Skladujte a používejte při pokojové teplotě 18-23°C (chlazený materiál je viskóznější a tuhne pomaleji).

- Nepoužívejte po uplynutí expirace.

Chraňte před dětmi !

Pouze pro dentální použití !